# Физическая модель посадки Луны 16 в KSP

Рабочий план этапов, физических процессов и уравнений для дальнейшей численной модели и сравнения двух миров.

Идея проекта: уравнения движения остаются одними и теми же; для реальной Луны и игрового Mun меняются параметры небесного тела и конкретного аппарата. Сначала моделируем посадку в системе координат KSP, затем повторяем расчёт с константами Луны.

# 1. Что именно моделируем

Моделируем powered descent: от начала тормозного манёвра на низкой орбите до касания. Это не модель перелёта Земля–Луна. Исторические данные «Луны-16» используем как контрольные точки, а телеметрию KSP снимаем из собственной симуляции.

Для главной модели выбираем движение в плоскости (радиальное и вдоль поверхности), переменную массу, центральную гравитацию и тягу, управляемую автопилотом. Посадку начинаем после того, как аппарат уже выведен на подходящую низкую орбиту.

# 2. Этапы спуска: что происходит и какие законы нужны

| Этап | Физическая картина | Что применяем |
| --- | --- | --- |
| 0. Начальное состояние | Аппарат на орбите вокруг Mun или Луны. Задаём положение, радиальную и горизонтальную скорость, массу и запас топлива. | Кеплерова механика задаёт начальное состояние. Далее интегрируем уравнения движения. |
| 1. Тормозной импульс / сход с орбиты | Аппарат ориентирует двигатель против скорости и начинает уменьшать орбитальную скорость. У «Луны-16» тормозной двигатель включался в районе периселения. | Второй закон Ньютона с гравитацией и тягой. Масса уменьшается по закону расхода топлива. |
| 2. Управляемое снижение | После торможения аппарат продолжает снижение; управление тягой меняется по высоте и скорости. В реальной миссии были выключение двигателя и пассивный участок. | Те же уравнения движения; при выключенном двигателе T=0. В KSP режим двигателя и паузы воспроизводим как отдельные участки. |
| 3. Финальное торможение | На малой высоте вертикальная скорость гасится до заданной посадочной. Реальная «Луна-16» повторно включала двигатель около 600 м; на 20 м переходила на малую тягу. | Обратная связь по высоте и вертикальной скорости; тяга должна компенсировать тяжесть и обеспечивать торможение. |
| 4. Контакт и остановка | Опоры касаются поверхности; критерий успеха — допустимая вертикальная скорость, малая горизонтальная скорость и отсутствие опрокидывания. | Событие контакта останавливает интегрирование. На первом этапе ударную механику опор не моделируем; оцениваем скорости непосредственно перед касанием. |

# 3. Уравнения основной модели

Начинаем с плоской полярной модели вокруг сферического небесного тела. Состояние: радиус r от центра, угол θ, радиальная скорость vr, угловая скорость θ̇, масса m. Высота h=r−R.

Пусть тяга T действует под углом α от местной горизонтали: радиальная составляющая T sin α, тангенциальная T cos α. Угол α задаёт автопилот; при тяге строго против скорости его вычисляем из направления вектора скорости.

dr/dt = vr

dθ/dt = vθ / r

dvr/dt = vθ^2/r - μ/r^2 + (T/m) sin(α)

dvθ/dt = -(vr vθ)/r + (T/m) cos(α)

dm/dt = -T / (Isp g0)

Здесь vθ=rθ̇ — тангенциальная скорость, μ=GM — гравитационный параметр выбранного мира, R — его радиус, g₀=9.80665 м/с² — стандартное ускорение для определения удельного импульса. Уравнения используют ньютоновскую механику и закон сохранения импульса для ракеты переменной массы (уравнение Мещерского в форме «гравитация + внешняя тяга»).

Когда двигатель выключен, T=0 и ṁ=0. Если тяга задана модулем и направлением, отдельный член от истечения топлива в уравнение скорости добавлять не нужно: его действие уже представлено тягой T.

# 4. Как из модели получить вертикальную скорость и высоту

Высота: h=r−R. Радиальная скорость vr положительна вверх; при снижении vr<0. Поэтому посадочный критерий по вертикальной скорости записываем как |vr| < заданного предела. Для сравнения с историческими данными отдельно выводим h(t), vr(t), vθ(t), m(t), T(t).

Для отладки можно использовать упрощённый вертикальный вариант при α=90° и vθ=0:

dh/dt = v;   dv/dt = T/m - μ/(R+h)^2;   dm/dt = -T/(Isp g0)

Упрощённый вариант не воспроизводит орбитальную горизонтальную скорость и не годится как финальная модель всего powered descent. Он полезен для проверки знаков, единиц и вертикального участка.

# 5. Параметры: одни уравнения, два мира

| Параметр | Луна (эталон) | Mun (KSP) | Где используется |
| --- | --- | --- | --- |
| Гравитационный параметр μ | 4.9028×10¹² м³/с² | Считать из KSP для текущего тела | Центральное тяготение −μ/r² |
| Средний радиус R | 1.7374×10⁶ м | Считать из KSP | Высота h=r−R и гравитация по высоте |
| Масса/тяга/Isp аппарата | Справочные данные либо оценка для «Луны-16» | Фактические детали и движки вашей сборки | T/m и ṁ |
| Атмосфера | Отсутствует | У Mun отсутствует | Сопротивление воздуха не включаем |
| Вращение/рельеф | На первом этапе исключаем | На первом этапе исключаем | Упрощение; одинаково в обоих расчётах |

В коде параметры мира храним отдельно от уравнений: один набор для Moon, второй для Mun. Для соответствия «KSP physics» используем параметры именно установленной игры/модов, а не подставляем лунные значения в Mun.

# 6. Исторические контрольные точки «Луны-16»

| Событие | Опубликованное значение | Применение |
| --- | --- | --- |
| Старт торможения | Высота около 13.28 км | Контекст начала посадочной последовательности |
| Выключение основного двигателя | Высота 2.45 км | Граница первого тормозного этапа |
| Пассивный участок | 43 с | Проверка свободного падения |
| Повторное включение | Около 600 м | Начало финального управляемого торможения |
| Переход на малую тягу | 20 м; скорость около 2 м/с в одном источнике | Контроль финального участка |
| Касание | Вертикальная скорость 4.8 м/с; масса при посадке около 1880 кг | Исторический ориентир, не целевой критерий автопилота |

Это контрольные события, а не полный временной ряд телеметрии. В открытых источниках есть описание радиовысотомера «Вега», доплеровского измерителя скорости ДА-018 и контрольных высот/скоростей, но не найден полный публичный массив значений «время—высота—скорость—масса». Поэтому нельзя представлять интерполированную траекторию как исходную измеренную телеметрию.

# 7. Допущения первой версии

Небесное тело сферическое, гравитация центральная; локальные аномалии поля не учитываются.

Атмосферы нет, аэродинамической силы нет.

Тяга направлена в одной плоскости; крен, колебания, гироскопы и динамика корпуса не моделируются.

Масса меняется только из-за расхода топлива; сброс ступеней и выброс грунта не моделируем.

Посадочная поверхность плоская в локальном масштабе; шасси и отскок не рассчитываем.

Автопилот на первом этапе управляет направлением тяги и throttle по высоте/скорости; регулятор и его ограничения будут определены после согласования модели.

# 8. План дальнейшей работы

Зафиксировать целевую конфигурацию KSP: версия игры, моды, параметры Mun, орбита начала снижения.

Собрать таблицу аппарата: сухая масса, масса топлива, максимальная и минимальная тяга, Isp, пределы throttle и поворота двигателя.

Согласовать начальное состояние посадки (r, θ, vr, vθ, m) и границы этапов.

Проверить единицы и знаки на упрощённом вертикальном уравнении.

Реализовать плоскую полярную модель и интегрирование с событием касания.

Снять такие же переменные из KSP и сравнить графики для Mun; затем повторить с параметрами Луны.

# Источники

НПО им. С. А. Лавочкина. Луна-16, Е-8-5: https://www.laspace.ru/ru/activities/archive_launch/luna-16-e-8-5/

Galspace. Станция «Луна-16»: https://www.galspace.spb.ru/index90.file/luna16.html

Schmierer, C. Analysis of a Hybrid Propulsion. Dissertation, 2019. Таблица параметров КТДУ-417/417Б и последовательность посадки: https://elib.dlr.de/133092/1/2019%20Schmierer%20Dissertation.pdf

NASA NSSDC. Moon Fact Sheet: https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html

JPL Solar System Dynamics. Planetary Satellite Physical Parameters: https://ssd.jpl.nasa.gov/sats/phys_par/sep.html